Проект №: ГП-4-190-2012

Заказчик: администрация Осиновского сельсовета Чулымского района

Новосибирской области

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ОСИНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том-I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

Главный градостроитель проекта                                             А.В. Нестеркин

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 4 | Ситуационная схема, М 1:200000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта комплексной оценки территории , зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта распределения земель по категориям М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалист- градостроитель II категории | Боровикова Т.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Хлопов Д.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хомова Ю.П. |  |
| 5 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Специалисты- градостроители | Боровикова Т.В. Оськина Е.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории поселения	5

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	5

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	6

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования	8

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	8

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	8

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения	9

3.1.	Демографический прогноз	9

3.2.	Жилищное строительство	10

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	11

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	12

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	12

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	12

3.5.2.	Теплоснабжение	13

3.5.3.	Газоснабжение	13

3.5.4.	Электроснабжение	14

3.5.5.	Связь	15

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	16

4.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов	17

5.	Технико-экономические показатели проекта	18

- Введение

Проект генерального плана Осиновского сельсовета Чулымского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту  № 4 от 09 ноября 2012 года  с администрацией Осиновского сельсовета Чулымского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Осиновского сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Чулымского района(разрабатывается ОАО СибНИИ градостроительства).

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Чулымского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Осиновского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Осиновского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2025 год.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации поселения.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Чулымского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории поселения

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения

- Зона воспроизводства биологических ресурсов

- Зона лесохозяйственная

Зона градостроительного освоения включает территории населённых пунктов и прилегающие земли, используемые для размещения объектов капитального строительства обслуживающих населённый пункт (скважины, электрические подстанции и прочее).

Зона сельскохозяйственного использования занимает значительные площади в общем балансе и включает территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона специального назначения включает территории предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, площадок складирования ТБО.

Зона воспроизводства биологических ресурсов – включает природные территории не пригодные (малопригодные) для ведения сельскохозяйственной деятельности, территории с ограниченным режимом использования территорий направленных на сохранения естественной природной среды, флоры и фауны поселения (территории расположенные в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах  и т.д.).

Лесохозяйственная зона включает территории эксплуатационных лесов.

Таблица 1.1.-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского поселения в предлагаемых границах | 33656 | 100 |
|  | Функциональные зоны |  |  |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 596,19 | 1,77 |
| 2 | Зона специального назначения | 1,77 | 0,01 |
| 3 | Зона лесохозяйственная | 9838,16 | 29,23 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 20425,09 | 60,69 |
| 5 | Зона воспроизводства биологических ресурсов | 2794,79 | 8,30 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1.2 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м).

- Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

- Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена постановлением администрации Новосибирской области  07.09.2009 № 339-па.

Объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории муниципального образования не предусмотрено.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Чулымского муниципального района в настоящее время находится в стадии разработки и не утверждена.

Проектом схемы территориального планирования на территории поселения предусмотрено:

- газификация территории поселения;

- размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживая районного значения не предусмотрено.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории поселения

  - Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально- экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает уменьшение численности населения. Проектная численность населения устанавливается из территориальных возможностей, учитывая площадь территории и вид застройки.

Расчётная численность населения должна составить на первую очередь 540 человек (2025 год), на расчётный срок – 480 человек. В таблице 3.1.-1 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2025г.) и на расчётный срок (2032г.), полученная методом демографического прогноза с учетом освоения новых территорий.

Таблица 4.1.-1

Прогноз численности населения Осиновского сельсовета

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.12г. | прогноз 2025г. | прогноз 2032г. |
| 1. | п. Осиновский | 454 | 410 | 390 |
| 2. | п. Сидоркино | 130 | 100 | 80 |
| 3. | п. Новорождественский | 45 | 30 | 10 |
|  | Итого | 629 | 540 | 480 |

Анализ возрастной структуры Осиновского сельсовета позволил выявить следующие устойчивые в течение последних пяти лет тенденции:

- падение доли населения моложе трудоспособного возраста;

- снижение доли граждан трудоспособного возраста;

- рост доли населения старше трудоспособного возраста.

Основным фактором развития п. Осиновский может стать эффективное использование природного и производственного потенциала территории, а именно: развитие лесоперерабатывающего  предприятия на основе формирования производств по глубокой переработке древесины и эффективного ведения лесного хозяйства, развитие агропромышленного производства путем расширения масштабов деятельности существующих предприятий и создания новых на базе передовых технологий в растениеводстве, животноводстве, а так же в переработке сельскохозяйственной продукции. Все это в перспективе, вероятно, способно вызвать привлечение трудовых ресурсов.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учетом результатов анализа возрастной структуры населения  Осиновского сельсовета и ее изменений с 2008г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (таблица 31.-2).

Таблица 31.-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Осиновского сельсовета в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2025г | 2032г |
| Доля населения моложе трудоспособного возраста, % | 11,0 | 12,1 | 12,0 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 67,4 | 55,5 | 49,8 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 21,6 | 32,4 | 38,2 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Территориальное планирование Осиновского сельсовета в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» и других программ в сфере жилищного строительства;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м. кв. общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м. кв. на человека.

В генеральном плане Осиновского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2025г.) -  28  м. кв. на человека;

      - расчётный срок (2032г.) -  35 м. кв. на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту (таблица 3.4.-1).

Таблица 3.4.-1

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г. тыс. м. кв. | Общая площадь жилого фонда к 2025г., тыс.м. кв. |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс.м. кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | новое строительство | всего | новое строительство |
| 1 | п. Осиновский | 8,41 | 11,48 | 3,07 | 13,65 | 5,24 |
| 2 | п. Сидоркино | 2,54 | 2,80 | 0,26 | 2,80 | 0,26 |
| 3 | п. Новорождественский | 1,35 | 0,84 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| Итого по сельсовету |  | 12,30 | 15,12 | 3,33 | 16,80 | 5,50 |

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

На первую очередь (2025 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

п. Осиновский:

- Капитальный ремонт ДОУ

- Строительство спортивного зала при школе площадью 150 кв. м.

- Организация на базе школы группы дополнительного образования на 10 мест

- Капитальный ремонт ФАП

- Капитальный ремонт КДЦ

- Капитальный ремонт отделения почтовой связи

п. Сидоркино:

- Капитальный ремонт ФАП

п. Новорождественский - размещение дополнительных объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

На расчётный срок (2032 год) на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

п. Осиновский:

- Капитальный ремонт школы

п. Сидоркино, п. Новорождественский - размещение дополнительных объектов социально-культурно и культурно-бытового обслуживания не предусмотрено.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

В части автодорог межмуниципального значения:

- Реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-3210 в пределах сельсовета в части замены покрытия на асфальто-бетонное – 8,244 км;

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учёта на скважинах и у потребителей.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений. Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

В посёлке Осиновка планируется строительство водозаборной скважины (подключение электрооборудования).

Таблица 3.5.1-1

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| п. Осиновский | 94,46 | 89,86 | 4,974 | 4,974 | 99,434 | 94,834 |
| п. Сидоркино | 23,04 | 18,43 | - | - | 23,04 | 18,43 |
| п. Новорожденственский | 6,91 | 2,3 | - | - | 6,91 | 2,3 |
| Всего по сельсовету | 124,42 | 110,59 | 4,974 | 4,974 | 129,384 | 115,564 |

Водоотведение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование локальных очистных установок с полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», так же использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные станции.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

    - Теплоснабжение

Проектом предлагается организовать капитальный ремонт и работы по замене котлов, тепловых сетей.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение

    - Газоснабжение

В соответствии с представленными администрацией Чулымского района данным с учетом перспективы до 2025 года предусматривается доставка газа с давлением 1,2 МПа от действующей ГРС-1 г. Чулым и проектирование дополнительных ГРС. На основании проекта «Схема газоснабжения Чулымского района Новосибирской области» выполненным ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» предлагается схема газоснабжения Чулымского района:

- газопроводами высокого давления (до 12 кгс/см2) межпоселковые газопроводы и головные газорегуляторные пункты (ГГРП);

- газопроводами высокого давления (до 6 кгс/см2) межпоселковые и поселковые газопроводы, поселковые газорегуляторные пункты (ГРП), отопительные котельные, сельскохозяйственные предприятия и газорегуляторные пункты для жилых домов подключаются к газопроводам высокого давления. Для жилых домов газ низкого давления (300мм.в.ст.) поступает от газорегуляторных пунктов.

Система газоснабжения принята двухступенчатая – газопроводами высокого давления (12,0  кгс/см2 и 6,0 кгс/см2). Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2м по обе стороны от оси газопровода и 10м от  отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

Подача природного газа к потребителям п.Осиновский проектируется от ГГРП-19.

На основании проекта «Схема газоснабжения Чулымского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Поселок Осиновский - годовой расход газа 440 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 244куб. м/час.

    - Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчетному энергопотреблению в год на одного жителя поселков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчетное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупненные  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.5.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| п. Осиновский | 410 | 390 | 94 | 90 |
| п. Сидоркино | 100 | 80 | 23 | 18 |
| п. Новорождественский | 30 | 10 | 7 | 2 |
| Всего по сельсовету | 540 | 480 | 124 | 110 |

    - Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-создание условий для приёма государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,6. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| п. Осиновский | 410 | 390 | 197 | 187 |
| п. Сидоркино | 100 | 80 | 48 | 38 |
| п. Новорождественский | 30 | 10 | 14 | 5 |
| Всего по сельсовету | 540 | 480 | 259 | 230 |

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Проектом предусмотрено сохранение существующих площадок складирования ТБО при условии их соответствия санитарно - эпидемиологическим нормам. Санитарно-защитная зона площадок складирования ТБО устанавливается 500 м до жилой застройки.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| п. Осиновский | 454 | 300 | 136,2 | 2,0 | 908 |
| п. Сидоркино | 130 | 300 | 39 | 2,0 | 260 |
| п. Новорождественский | 45 | 300 | 13,5 | 2,0 | 90 |
| Итого: | 629 |  | 188,7 |  | 1258 |

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов

Проектом генерального план предусмотрено сохранение всех населённых пунктов на территории поселения с упорядочением границ.

п.Осиновский

Существующие территории населённого пункта-117,47га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте-7,51га

Итого в планируемых границах -124,98га

п.Сидоркино

Существующие территории населённого пункта-57,00га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте-5,35га

Итого в планируемых границах -62,35га

п.Новорождественский

Существующие территории населённого пункта-30,61га

Земли, включаемые из земель не стоящих на кадастровом учёте-1,41га

Итого в планируемых границах -32,02га

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Осиновского сельсовета в установленных границах | га | 35656 | 35656 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 5,21 | - |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 7525,81 | - |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 31,42 | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | 9219 | - |
|  | по функциональному назначению | -"- |  |  |
|  | Зона градостроительного освоения | -"- | - | 596,19 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 1,77 |
|  | Зона лесохозяйственная | -"- | - | 9838,16 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 20425,09 |
|  | Зона воспроизводства биологических ресурсов | -"- | - | 2794,79 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 629 | 480 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | чел. | -5 | -3 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | чел. | -16 | -2 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 11,0 | 12,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 67,4 | 49,8 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 21,6 | 38,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 12,3 | 16,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилого фонда |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах |  | - | - |
|  | в малоэтажных домах |  | 12,3 | 16,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками |  | 12,3 | 16,8 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего |  | - | 1,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м.кв. общей площади квартир | - | 11,3 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство |  | - | 5,5 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные |  | - | 5,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками |  | - | 5,5 |
|  | 3-5 этажное |  |  |  |
|  | многоэтажное |  |  |  |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 19,6 | 35 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 15 | 15 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 150 | 150 |
| 4.3 | Амбулатория | посщ/см | - | - |
| 4.4 | ФАП | шт | 2 | 2 |
| 4.5 | Предприятия торговли, всего | м. кв. торговой площади | 392 | 300 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего | мест | - | - |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 250 | 250 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы), всего | кол-во | - | 1 |
| 4.9 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | мест | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 49,12 | 14,272 |
| 5.2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/км.кв | 0,15 | 0,04 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 115,56 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 110 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | нет данных | 440 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 188,7 |
| 7.2 | Жидкие нечистоты | куб.м/год | нет данных | 1258 |